Protocol  Sèrie panells

A5 68 32 01 7B 01 19 00 00 00 02 00 0B 05 0F 00 03 12 00 50 12 00 52 12 00 4F 12 00 56 12 00 41 00 00 00 36 03 AE (Trama Vermell , font 16, texte = PROVA)

A5 68 32 01 7B 01 16 00 00 00 02 00 0B 05 0F 00 03 42 00 68 42 00 6F 42 00 6C 42 00 61 00 00 00 FD 03 AE (Trama blau, font 12, texte = hola)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A5 ----FIXE (Comunicació sèrie)

68--------------- FIXE (Punt A, 68 enviar panel  E8 respon panell )

32--------------FIXE (Tipus targeta)

01--------------ID Targeta(Actualment  01)

7B--------------FIXE

01-------------- Resposta Desde CPU (00 no resposta --- 01 resposta )

16 00---------- llargada del punt B a crc, crc no inclòs(byte mes baix , byte mes alt)

00 00 ---------fixe

02--------------Comando Enviar Texte (Punt B)

00-------------numero finestra(Sempre 00)

0B------------tipus efecte (scroll  cap Esquerra, 00 instantani)

05-----------Alineació texte (0x00 Left Top. 0x04 Left Center. 0x05 Center Center. 0x06 Right Center)

0F-----------velocitat efecte

00 03--------- temps texte pantalla

42------------ veure taula 4 es blau 2 es 16 de tamany de font 							(0x4x blue, 0x3x yellow , 0x2x green, 0x1x red )                                				(0xX0 font 8, 0xX1 font 12, 0xX2 font 16,......)

00------------fixe

68------------“h”

42------------ veure taula 4 es blau 2 es 16 de tamany de font

00-------------fixe

6F------------“o”

42------------ veure taula 4 es blau 2 es 16 de tamany de font

00-------------fixe

6C------------“l”

42------------ veure taula 4 es blau 2 es 16 de tamany de font

00-------------fixe

61------------“a”

00 00 00 ----fixe

FD 03------- suma punt A fins aquí  format (byte mes baix , byte mes alt)CRC

AE-----------Fi trama

Color		 byte

red 		0x01

green 	0x02

yellow 	0x03

blue 		0x04

purple 	0x05

cyan 		0x06

white 	0x07

hex 		font

0x00 		8

0x01 		12

0x02 		16  (Font panel acual agafant tot el espai disponible)

0x03 		24

0x04 		32

0x05 		40

0x06 		48

0x07 		56

A5 68 32 01 2D 01 C9 00 AE resert hardware
A5 68 32 01 75 01 11 01 AE consulta temperatura
A5 68 32 01 2E 01 CA 00 AE consulta versio