Buenos días Andrés, respecto a los temas pendientes de la reunión llevada a cabo la semana pasada estas son las conclusiones:

- En los puntos de cancelación (representados con la línea vertical roja), el Ayto. está de acuerdo en que al realizar un clic con el botón derecho sobre el, haya que introducir una primera casilla donde se introducirá el valor del tiempo de máximo de espera correspondiente a al tranvía sencillo, una segunda correspondiente al desplegable con los factores de multiplicación que serán 1, 1'5, 2, 2'5 y 3, y una tercera casilla en la que se mostrará el producto de la primera casilla por el factor. Internamente la aplicación con estos datos deberá transformarlos para enviar el valor correspondiente a la tabla.

Por ejemplo: 2 / 2,5 / 5 --> a la tabla se enviará un 152

En los repartos reales, tal y como quedamos ya no se puede modificar nada pero si colocamos el cursor sobre el pto. aparecerá un pop-up mostrando dichos valores.

- En los grupos Tipo 30 del tranvía se programará únicamente el inicio de verde y el inicio del verde intermitente (no es necesario programar el fin del verde intermitente ya que siempre es 3 segundos) a pesar de que a las tablas únicamente se envíe el valor del inicio de verde.

La opción de tener que introducir el inicio del verde intermitente ha sido considerada como necesaria porque aunque se sepa que tiene que coincidir con el final de la fase variable, te obliga a tener que dibujar antes del grupo dichas fases, y esto les puede limitar.

- En los grupos Tipo 20, peatones asociados lo querrán según el formato que comentamos.

Una primera casilla para referenciar al tranvía asociado, una segunda casilla para introducir el tiempo mínimo de verde y luego una tercera y cuarta casilla en la que se introducirán los tiempos de despeje TW-P y P-TW respectivamente.

Destacar que si se programa el grupo Tipo 20 y todavía no se han introducido los impulsos del tranvía, lógicamente permanecerá en rojo todo el rato hasta que no se rellenen.

Por lo tanto, la Tabla 74 pasará a ser de REPARTO y NO DE FUNCIONAMIENTO.

- En los Puntos de Correlación que se representan con las líneas verticales naranjas con la inicial "E" para el esclavo y de "1", "2", "3", ... para los maestros, deberá introducirse la opción de que si el cruce es Esclavo-Maestro y por tanto pueden introducirse tanto Esclavos como Maestros, si coinciden en el mismo punto ambos, se represente con un "E-1" para saber que ambos se encuentran en el mismo segundo.

Por ejemplo: RTZ 677, 543, ...

- En las Zonas de Saturación, representadas por las líneas verticales amarillas, a pesar de dibujarse en el reparto, dichas tablas son de FUNCIONAMIENTO. Únicamente al recuperar repartos de calle y tener que representar el diagrama de barras, se leerán las columnas de ZonaInicio y ZonaFin correspondiente a las tablas 82, 83, 84 y 85 para representarlas en el punto adecuado.

Si tienes cualquier pregunta no dudes en ponerte en contacto.

Un saludo,

Buenos días,

Andrés, te pongo las comprobaciones y validaciones que actualmente se realizan en CITUZ y que es conveniente que sigan estando.

Las validaciones que se realizan en un reparto, con botón específico para ello o según se va configurando, hay 2 tipos de validación, ERROR que no dejará guardar el reparto y WARNING que si que deja guardar y validar el reparto:

Validaciones según se va configurando el reparto:

- Valores mayor que el ciclo:

  - Fases Variables  ERROR --> "La Fase Variable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Fases Escamoteables   ERROR --> "La Fase Escamoteable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Cancelación ERROR --> "El Punto de Cancelación está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Correlación ERROR  --> "El Punto de Correlación está fuera de los límites temporales"

  - Zonas de Saturación ERROR --> "La Zona de Saturación con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Impulsos WARNING --> "El impulso rebasa el tiempo del ciclo, esta operación sólo es válida para grupos especiales de bomberos. ¿Está seguro que desea modificar este dato?

- Valores igual al ciclo:

  - Fases Variables  WARNING  --> "La Fase Variable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Fases Escamoteables    WARNING  --> "La Fase Escamoteable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Cancelación  WARNING   --> "El Punto de Cancelación está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Correlación  WARNING   --> "El Punto de Correlación está fuera de los límites temporales"

  - Zonas de Saturación  WARNING   --> "La Zona de Saturación con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Impulsos WARNING --> "El grupo con orden X y Tipo X tiene impulsos fuera de rango"

- Repartir Tiempos

  - Si al repartir tiempos el valor del ciclo no se ve modificado, únicamente se mostrará un realiza MessageBox "El reparto de movimiento se ha realizado correctamente"

  - Si al repartir tiempos el valor del ciclo se modifica, se informará con MessageBox "Esta operación variará el tiempo del ciclo" WARNING, y tras realizarse otro con "El reparto de movimiento se ha realizado correctamente"

Botón Validación

- No se completan las Observaciones ERROR --> "El campo "Observaciones" no puede estar vacío"

- Si existe un cambio de estados de Grupo dentro de la Fase Variable (No comprobar grupos tipo 30 y 40) WARNING --> "La Fase Variable con Inicio xx y Final yy tiene cambios de estado en el Grupo con orden X y Tipo X"

- Si el final de la FV no coincide con un cambio de estado WARNING --> " La Fase Variable con Inicio xx y Final xx debe tener al menos un cambio de estado de algún grupo en su final"

- Debe haber entre 2 y 8 fases Variables  WARNING --> "Debe haber al menos 2 Fases Variables"

- Fase Escamoteable dentro de Fase Variable  WARNING --> " La fase variable con inicio xx y fin xx tiene solapada una fase escamoteable"

- Nº Puntos Correlación según el tipo de regulador:

  - CTMaestro:   WARNING --> " Debe tener entre 1 y 4 Puntos de Correlación Maestro"

  - Esclavo:    WARNING --> " Debe tener entre 1 y 4 Puntos de Correlación Esclavo"

  - MaestroEsclavo: WARNING --> "Debe tener 1 Maestro o 1 Esclavo"

  - EsclavoMaestro:  WARNING -->  "Debe tener 1 Maestro o 1 Esclavo "

- Punto Correlación tipo Esclavo y de Pto. de Cancelación:

  - Si el Time Out del esclavo no está programado  WARNING --> "El Punto de correlación esclavo con valor XX no tiene valor para TimeOut"

  - Si el Tiempo de espera del punto de cancelación no está programado  WARNING --> "El Punto de cancelación con valor XX no tiene valor para el tiempo máximo de espera"

- Punto de Correlación Esclavo no están al final de una fase variable  WARNING --> "El Punto de Correlación con valor XX debe estar situado en el final de una Fase Variable"

- Comprueba que el tiempo mínimo de verde para el grupo tipo 20 (tiempo de verde obligatorio que hará al 100% al encontrarse en la parte fija es decir, no se considerará el verde que se encuentre dentro de fases variables) es mayor al indicado en la variable del grupo   WARNING --> "El grupo con orden X y Tipo 20 - V/Vi/R tiene de duración del tiempo de verde menor que el tiempo mínimo de verde asignado"

- Valores mayor que el ciclo:

  - Fases Variables  ERROR --> "La Fase Variable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Fases Escamoteables   ERROR --> "La Fase Escamoteable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Cancelación ERROR --> "El Punto de Cancelación está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Correlación ERROR  --> "El Punto de Correlación está fuera de los límites temporales"

  - Zonas de Saturación ERROR --> "La Zona de Saturación con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Impulsos WARNING --> "El impulso rebasa el tiempo del ciclo, esta operación sólo es válida para grupos especiales de bomberos. ¿Está seguro que desea modificar este dato?

- Valores igual al ciclo:

  - Fases Variables  WARNING  --> "La Fase Variable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Fases Escamoteables    WARNING  --> "La Fase Escamoteable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Cancelación  WARNING   --> "El Punto de Cancelación está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Correlación  WARNING   --> "El Punto de Correlación está fuera de los límites temporales"

  - Zonas de Saturación  WARNING   --> "La Zona de Saturación con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Impulsos WARNING --> "El grupo con orden X y Tipo X tiene impulsos fuera de rango"

Ejemplo de como se muestran:

Botón EPROM Validación

- Nº de Regulador distinto al de la tabla 95  WARNING

- Nº de grupos distinto al de la tabla 95 WARNING

- Incompatibilidad de impulsos con tabla 91 (entre verdes) y tabla 92 (de los marcados como incompatibles en la tabla 91 que no se produzca ninguna coincidencia entre verde y ámbar) WARNING

NOTA: A la hora de crear un reparto no se permitirá introducir 2 grupos con la misma numeración, salvo si se trata de un Tipo 20 (peatón asociado al tranvía)

Un saludo,

Pedro G.

Hola,

a continuación informo cuales tablas son de "Reparto"(Los datos salen de la representación gráfica de repartos y las tablas no serán editables por el usuario), y cuales de "Funcionamiento" (El usuario editará la información sobre la propia tabla)

REPARTO:

Tablas Principales
1, 2, 3, 4, 95
Tablas Repartos
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

35, 36, 37

Tablas Actuados
46
Tablas Tranvía
73, 74, 80, 72 Reordenamos fases variables al eliminar una,
Tablas Varios
79

FUNCIONAMIENTO

Tablas Principales
5, 6, 7
Tablas Estructuras/Emergencias
33, 34, 38, 39, 40
Tablas Actuados
41, 42, 43, 44, 45
Tablas Horarias
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Tablas Microregulación
64, 65, 66, 67, 68, 69
Tablas Tranvía
31, 32, 70,71, 72, 75, 80
Tablas Varios
78
Tablas Saturación (Leer al recuperar repartos las zonas de saturación)
81, 82, 83, 84, 85

Tablas Incompatibilidades*(Sólo lectura, no serán editables)
91*, 92*, 93*, 94*

Un saludo,

Roque García Montesinos

Project Manager

CERMA & ARRIAXA s.l.

T-976.472502 ,  F-976.471078

www.cermayarriaxa.com