REGULADORES

El símbolo con el cual se representa a los reguladores es el siguiente:

- 1: El regulador está en modo emergencia

- 2: El regulador está en modo control remoto

- 3: El regulador está en tiempo real

- 4: Indica si el regulador tiene forzadura activas

- 5: Desfase actual

- 6: Modo

- M: Maestro

- SL: Esclavo

- MR: Microrregulación

- S: Semiactuado

- A: Actuado

- N: Ninguno

- 7: Reparto actual

- 8: Duración del ciclo

- 9: Número de regulador

Estados

- Intermitencia

- Arranque (Control local)

- Arranque (Control remoto)

- Colores (Control local)

- Colores (Control remoto)

- Apagado

- Fuera de línea

Haciendo doble click sobre el símbolo del regulador se abre una ventana desde la que se pueden realizar diferentes funcionalidades:

- INFORMACIÓN:

  - GENERAL

Se puede modificar o añadir la información que se considere relevante.

    - Número: número correspondiente a dicha intersección

    - Nombre: nombre del regulador (generalmente calles que interceptan)

    - Grupo: si se quiere introducir en algún grupo

    - Localización/Carretera/Municipio/Latitud/Longitud: definir ubicación exacta

    - Propietario: persona o entidad dueño del regulador

    - Mantenedor: empresa que se encarga del mantenimiento y conservación

    - Símbolo: símbolo con el que se representa en el mapa

  - DESCRIPCIÓN: posibilidad de escribir alguna nota sobre dicho elemento

  - INFORMACIÓN DETALLADA

    - Tipo: definir si el regulador es RTZ o RMZ

    - Modo: tipo de funcionamiento del regulador (centralizado, centralizado tranvía, maestro, esclavo, maestro-esclavo, esclavo-maestro)

Si es centralizado tranvía -> obligatorio introducir la línea del tranvía??

Actualmente figuran dos líneas de tranvía: Sentido 1 desde Parque Goya a Valdespartera y Sentido 2 desde Valdespartera a Parque Goya. Si por el regulador pasan las dos líneas, hay que rellenar TW1 con el Sentido 1 y TW2 con el Sentido 2. Si por el regulador sólo pasa una de las dos, hay que rellenar TW1 con el sentido que pase por dicho regulador.

Esto es para que los datos de los detectores de tranvía que envía el regulador se asignen correctamente en la base de datos al Sentido correspondiente. Si no se rellenan estos campos, se recibirán los datos igualmente ya que la aplicación refleja todo que manda el regulador, pero estos no estarán bien asignados.

    - Tiempo de sondeo: tiempo de pregunta al regulador.

  - CONEXIÓN

    - Dirección: hace referencia a la IP.

    - Puerto de datos: puerto asociado para información datos

    - Puerto de control: puerto asociado para la información control

    - Tiempo de espera de conexión: antes de producir un error de TimeOut

    - Tiempo de espera de lectura: antes de producir un error de TimeOut

Dos reguladores no pueden tener el mismo número, ni la misma IP y puerto.

  - DOCUMENTOS

Previamente si se quiere realizar alguna actuación, se deberá seleccionar la opción de “Editar” para habilitar de esta forma otras opciones.

    - “Adjuntar documento” sirve para introducir cualquier tipo de información relacionada con el regulador como esquemas, planes especiales, documentos. El único formato que admite es en PDF.

    - “Listar documentos” en el caso de que ya tenga algún plano o documento asociado, se puede visualizar pulsando dicho botón.

    - “Despegar documento” para eliminar cualquiera de los documentos.

Al modificar cualquiera dato de la información general (número, nombre …), descripción, información detallada (modo funcionamiento), conexión (IP, puerto, …) o documentos se almacena el cambio y se genera una línea en histórico con la leyenda Cambio Datos. Por ejemplo, si cambio el regulador 16 al número 269, todos sus históricos de alarmas, eventos, eventos del tranvía podrán consultarse en cualquier fecha, pero a través del número 269.

- ESTADO:

  - GENERAL

    - Estado general

      - Estado:

- Desconocido

- En línea

- Alarma

- Inválido

- Deshabilitado

- Simulación

- Fuera de línea

- Desconocido

      - Nivel de alarma:

- Sin alarmas

- Desconocido

- Bajo

- Medio

- Alto

- Crítico

- Fuera de línea

      - Servidor: IP y puerto de la máquina en la que está alojado el servidor del que depende este regulador.

    - Actualizaciones: últimas peticiones de estado, información y configuración

    - Regulador

      - Estado del regulador: intermitente, colores, secuencia de entrada, fuera comunicaciones Socket, fuera comunicaciones Regulador.

El estado Apagado no existe ya que si un regulador se apaga por cualquier causa ya no puede comunicar con el CCT su estado, por lo que aparecerá como Fuera comunicaciones Regulador o Socket

      - Reparto: refleja el plan que está ejecutando el regulador

      - Ciclo: refleja el tiempo en segundos del reparto que está ejecutando

      - Desfase: indica el tiempo en segundos del desfase del regulador

      - Modo control: indica el modo de funcionamiento y puede ser ordenador / local

      - Estado sincronización: sincronizado / no sincronizado  un regulador está sincronizado cuando el cero del reparto coincide con la recepción de la señal de sincronismo.

Esto no implica que no haga caso a la señal de sincronismo. Los reguladores Centralizados y Centralizados Tranvía siempre hacen caso al Sincronismo y en esta columna siempre aparecerán como Sincronizados (si no hay problemas con el Sincronismo mandado por las Fuentes de Sincronismo o por el ordenador y si no existe un cambio de plan que implicará que el regulador necesita unos ciclos para sincronizarse).

El resto de los reguladores centralizados tipo Maestro, hacen caso al Sincronismo y estarán Sincronizados siempre que no haya demanda de tranvía, en cuyo caso no hacen caso a la señal de Sincronismo, pero pueden estar Sincronizados por casualidad.

Los Reguladores centralizados tipo Esclavo, no hacen nunca caso a la señal de Sincronismo, salvo que las correlaciones se anulen por algún motivo, pero pueden estar Sincronizados por casualidad.

indica si está programado como sincronizado

      - Estado TW: ninguno / algoritmo TW / Tmax fases modificado / saturación

      - Estado grabación: ninguno / grabación CC485 / grabación CCT / Interface usuario

      - Inh demandas: no inhibe demandas / permite solo demandas DPS, emergencias y cancelación / permite emergencias y cancelación / no permite ninguna demanda

      - Tipo de regulador: RTZ / RMZ

      - IP / Puerto

      - Tipo de sincronismo: 1 / 2 / 3 / No sincronizable

      - Estado sincronizado: semiactuado / actuado / esclavo / maestro / microrregulado

      - Detectores: número de detectores que dispone dicho regulador

      - Versión firmware: muestra la versión de firmware instalada en calle ¿se actualiza solo si se cambia en calle?

      - Tablas: ¿?

      - Pendientes: hace referencia al plan / desfase que se ha enviado y no ha podido ejecutar por alguna razón (no estaba comunicando). ¿cuándo vuelva a comunicar volverá a mandarse?

    - Alarmas: aparece un listado de todas las alarmas abiertas existentes con fecha, hora y gravedad.

  - MAPA

En esta pestaña se reflejará el mapa de la intersección semafórica donde se podrá elegir la simbología de los diferentes semáforos para pintarlos y que se reflejen los estados de los grupos en tiempo real.

Único formato en el que se admite el plano es en SVG ¿explicación del funcionamiento?

  - REPARTO

Representa en tiempo real segundo a segundo el reparto que está realizando el regulador en la calle mostrando en tono agua el ciclo anterior.

¿había comandos de video? Para guardar los 5 últimos repartos realizados. Han desaparecido?

  - MAPAS Y REPARTO

Se muestra tanto el mapa en tiempo real como el reparto en tiempo real

- CONFIGURACIÓN:

  - REPARTO

Los repartos pueden ser reales o copias de trabajo. Los reales son los que están grabados en el regulador y no se pueden modificar directamente mediante esta opción, para ello están las copias de trabajo. Sobre las CT se trabaja y luego se validan antes de grabarlas en el regulador, entonces las CT se convierten en repartos reales.

A través del botón Repartos podemos ver los repartos reales (grabados en el regulador) desde el 1 hasta el 18. Al entrar en la pantalla de configuración aparece por defecto el reparto correspondiente al plan que está ejecutando el regulador en ese momento en la calle. Si se encuentra Fuera de Comunicaciones o existe algún problema, mostrará el plan 1. Se puede seleccionar cualquier reparto mediante las pestañas donde se indica cada uno de los planes. Para conocer que repartos existen en el regulador, se representa en negrita el color del plan.

En la parte superior aparecen diferentes funciones:

- Recuperar repartos: a través de esta opción la aplicación va al regulador lee tablas, repinta el reparto y lo guarda generando una versión en histórico dejando la opción de introducir una leyenda que aparecerá en Gestión de configuración (explicado más adelante)

- Opciones:

      - Mostrar información: opción que al movernos por el diagrama de barras permite que aparezca un pop-up en la parte inferior derecha mostrando aclaraciones de la zona sobre la que estamos señalando

      - Mostrar escamoteables: si en el reparto existen fases escamoteables, como primera opción se muestra el reparto con todas las fases desplegadas, pero esta opción permite ocultar aquella fase escamoteable que no nos interese para estudiar como quedaría el reparto si alguna de ella no saliera.

      - Copiar a: desde aquí se permite realizar copias de trabajo del diagrama de barras que se muestra sobre otros planes del mismo regulador incluso sobre planes de otro regulador.

- Imprimir: sirve para imprimir el reparto y existen dos posibilidades, una que sea para el Centro de Control en la que se mostrará toda la información y otra para los juzgados donde se eliminará la leyenda y la fecha y hora de la grabación.

La única opción para imprimir será en formato PDF.

  - TABLAS

Se representan todas tablas del regulador tanto las correspondientes a reparto como a funcionamiento. Al seleccionar cada una de ellas a la derecha aparece una explicación del significado de cada tabla.

En la parte superior aparecen diferentes funciones:

- Leer tablas: eliminar dicha opción e Incluirla en la zona de Gestión de configuración.

- Opciones:

      - Copiar a trabajo: desde aquí se permite copiar todas las tablas y se crea una copia de trabajo sobre el mismo regulador de todas ellas.

- Imprimir: sirve para imprimir las tablas del regulador, pudiendo seleccionar los módulos deseados.

Posibilidad de exportar dichas tablas a formato xls. Se creará una hoja Excel donde en cada una de las pestañas se irá generando una tabla.

- GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN:

  - HISTÓRICO

Desde esta pestaña se va a poder acceder a las distintas versiones del conjunto de tablas, que se van creando al realizar alguna acción sobre el regulador, para consultar reparto/s y tabla/s de cada una de ellas. En definitiva, se muestra el histórico de las diferentes actuaciones realizadas sobre el regulador.

Para realizar una consulta sobre el regulador seleccionado, se introduce el filtro de fecha deseado y a continuación se selecciona “obtener repartos” para que se muestren todas las actuaciones realizadas.

La información que aparece en la parte central de esta pantalla es la siguiente:

- Fecha y hora: corresponde con la fecha/hora de creación de la versión, coincidente con la fecha y hora en que se ha realizado alguna acción en el regulador seleccionado.

- Usuario: persona registrada en la aplicación y que realizó dicha operación sobre el regulador

- Acción: estos textos están predeterminados en función de las acciones realizadas y se generan automáticamente. Indican la acción realizada como puede ser grabación tablas de reparto, grabación tablas de funcionamiento, leído desde regulador y actualizados repartos (recuperar), …

- Descripción: texto introducido por el usuario donde generalmente se describe una breve observación de la actuación o motivo por el que se ha efectuado.

A continuación, si se realiza doble click sobre alguna de ellas (por ejemplo 03/05/2022 10:51) se muestra una nueva pestaña en la que se muestran los repartos y las tablas correspondientes a esa versión. A través de la opción de “enviar” que aparece en la parte superior, estas mismas tablas pueden grabarse directamente en el regulador o por el contrario pueden enviarse para que formen parte de las Copias de Trabajo del regulador para que posteriormente puedan ser modificadas.

  - ACTUAL

Desde esta pestaña se va a poder enviar tablas al regulador elegido.

- Grabar Repartos: Solamente se pueden grabar en un regulador Copias de Trabajo previamente validadas.

- Grabar Tablas de Funcionamiento: aquellas tablas que deben programarse fuera del reparto y que deben editadas de forma manual.

- Grabar Repartos y Tablas de Funcionamiento.

En la parte izquierda aparecen los planes validados listos para grabar en calle y las tablas de funcionamiento (operación). A través del check puedes seleccionar las tablas que quieres grabar. Para ello primero seleccionarás “previsulización” y a continuación se activará la opción “enviar”. Tras ello, deberás introducir la leyenda donde podrás explicar el motivo o cambios realizados en las nuevas tablas.

Hay que destacar que desde esta opción únicamente se pueden consultar y ver la programación establecida en cada una de las tablas, pero no pueden ser modificadas.

  - LEER TABLAS

Permite ir al regulador, leer todas las tablas y mostrar en una nueva pestaña donde se reflejan las tablas y los repartos que existen en ese momento en la calle. Esta opción sirve únicamente de consulta y no guarda ningún registro en histórico.

- COPIAS DE TRABAJO:

  - REPARTOS

Para crear un reparto nuevo, primero se establecerá el valor del ciclo en segundos del plan nuevo a crear.

Al introducir el ciclo, pueden ocurrir dos cosas:

- Que no exista ningún reparto creado en el regulador, por lo que no aparecerá ningún grupo y habrá que ir añadiéndolos uno a uno.

- Que ya existan repartos creados en el regulador, por lo que una vez introducido el ciclo aparecerán los grupos de este regulador para rellenar sus impulsos, ya que todos los planes de un regulador deben contener los mismos grupos.

En la parte superior aparecen las siguientes opciones:

- EDITAR

Necesario activarlo para realizar cualquier modificación sobre el diagrama.

- OPCIONES

      - Mostrar información: opción que al movernos por el diagrama de barras permite que aparezca un pop-up en la parte inferior derecha mostrando aclaraciones de la zona sobre la que estamos señalando

      - Mostrar escamoteables: si en el reparto existen fases escamoteables, como primera opción se muestra el reparto con todas las fases desplegadas, pero esta opción permite ocultar aquella fase escamoteable que no nos interese para estudiar como quedaría el reparto si alguna de ella no saliera.

      - Añadir: desde aquí se podrán crear las fases variables, fases escamoteables, puntos de cancelación, puntos de correlación (Maestro), puntos de correlación (Esclavo) y zonas de saturación.

    - Fases Variables: Se representan en color verde. Al crearse aparece por defecto el inicio en el segundo 0 y el final en el 5. Haciendo click sobre ella y arrastrando puedes trasladarla a los segundos deseados. No se pueden cruzar con las escamoteables aunque sus inicios, finales o ambos pueden coincidir. Si se pulsa el botón derecho sobre ella se puede eliminar la fase variable seleccionada.

    - Fase escamoteable: Se representa en color azul. Al crearse aparece por defecto el inicio en el segundo 0 y el final en el 5. Haciendo click sobre ella y arrastrando puedes trasladarla a los segundos deseados. Si se pulsa el botón derecho sobre ella se puede eliminar la fase escamoteable seleccionada.

    - Puntos de cancelación: Se representa en color rojo. Al crearse aparece por defecto en el segundo 0. Haciendo click sobre él y arrastrando puedes trasladarlo al segundo deseado. Si se pulsa el botón derecho sobre él se puede eliminar o programar el tiempo máximo de espera según los factores: factor 1 (valor de 0 a 50), factor 1,5 (valor de 51 a 100), factor 2 (valor de 101 a 150), factor 2,5 (valor de 151 a 200) y factor 3 (valor > 200).

    - Puntos de correlación: Se representan en color naranja. Solamente aparecerán si el regulador es de tipo Maestro, Esclavo, Maestro-Esclavo o Esclavo-Maestro.

Estos puntos pueden ser de tipo Maestro o Esclavo dependiendo del tipo de Regulador. A los Puntos de correlación Maestros se les asignará un orden correlativo al de creación para su posterior uso en las grabaciones de tablas al regulador y pueden colocarse en cualquier sitio del reparto; los puntos de correlación esclavos deben situarse obligatoriamente al final de una fase variable.

Tanto para maestros como para esclavos, se tiene que cumplir lo siguiente:

- El seg. de la correlación Maestro + desfase reg. Maestro = seg. de la correlación Esclavo (final de la fase variable) + desfase del reg. Esclavo

- Tiempos fijos del Esclavo <= tiempos fijos del Maestro (quitando las escamoteables)

Si se pulsa el botón derecho sobre uno de ellos se puede eliminar el punto de correlación, crear o modificar un comentario, o modificar el time out del punto de correlación esclavo (no el maestro), utilizado por el regulador.

    - Zona de saturación: Se representa en color amarillo. Al crearse aparece por defecto el inicio en el segundo 0 y el final en el 5. Haciendo click sobre ella y arrastrando puedes trasladarla a los segundos deseados. Si se pulsa el botón derecho sobre él se puede eliminar.

A diferencia del resto de parámetros que se representan con esta metodología (fases variables, escamoteables, etc.), en las zonas de saturación, se dibujan los límites (inicio y final) en las copias de trabajo, pero tendrá que ser el ingeniero el que rellene todos los datos de la Tabla 82, incluidos los inicios y finales de las zonas, es decir, no se traspasa la información de zonas de saturación representadas en el reparto.

Por el contrario, al recuperar tablas, sí que se tienen en cuenta las zonas de saturación informadas en las tablas 82, 83, 84 y 85 correspondientes a cada una de las 4 posibles zonas de saturación, dibujándolas en el reparto.

      - Eliminar: esta opción permite eliminar cualquiera de las fases anteriores. Hecho que también se puede realizar sobre el propio diagrama presionando con el botón derecho del ratón sobre la fase elegida. También permite limpiar todos los impulsos del reparto incluso existe otra opción, “limpiar todo” que elimina todo lo que esté representado.

      - Copiar a: desde aquí se permite realizar copias de trabajo del diagrama de barras que se muestra sobre otros planes del mismo regulador incluso sobre planes de tráfico de otro regulador.

      - Calcular el tiempo máximo de espera y tiempos de influencia mínimo:

Primero conviene aclarar que los TA de los DA de un regulador y los tiempos máximos de espera en las fases variables de un reparto para conseguir los objetivos del algoritmo de prioridad semafórica del tranvía, dependen de los tiempos fijos del reparto, de su número de fases variables, puras y escamoteables.

A través de esta opción podemos calcular el valor mínimo que debería tener el detector que está funcionando como DA para este regulador. De esta forma, se podría asegurar que el algoritmo del tranvía tiene el tiempo necesario para sacar el verde del tranvía sin tener que detenerse en el semáforo donde se encuentre el DS correspondiente.

En la tabla se muestran para cada una de las diferentes fases que componen el reparto, sus inicios, finales y por último los tiempos de Tº Max. Espera y Tº Influencia Mínimo. Al final se muestra el mayor valor de todos los tiempos de influencia mínimo obtenidos en cada fase por separado.

Esta opción se podrá calcular tanto en copias de trabajo como en reales, incluyendo todos los repartos a los que podemos acceder a través de los históricos de cada regulador.

- GESTIÓN DE REPARTOS

      - Recuperar reparto: tras haber realizado cambios en el diagrama y si no has guardado la versión, permite volver al reparto original que existía.

      - Guardar reparto: permite guardar los cambios realizados

      - Eliminar reparto: con esta opción se elimina toda la copia de trabajo

      - Guardar con validación: Una copia de trabajo hay que validarla antes de poder grabarla en un regulador. No se pueden validar varias Copias de Trabajo seguidas, sino que se debe ir guardando individualmente cada plan. A través de esta opción se guardar el reparto y se procede a validar la programación hecha para comprobar una serie de indicaciones:

    - No se completan las Observaciones ERROR --> "El campo "Observaciones" no puede estar vacío"

    - Si existe un cambio de estados de Grupo dentro de la Fase Variable (No comprobar grupos tipo 30 y 40) WARNING --> "La Fase Variable con Inicio xx y Final yy tiene cambios de estado en el Grupo con orden X y Tipo X".

    - Si el final de la FV no coincide con un cambio de estado WARNING --> " La Fase Variable con Inicio xx y Final xx debe tener al menos un cambio de estado de algún grupo en su final"

    - Debe haber entre 2 y 8 fases Variables WARNING --> "Debe haber al menos 2 Fases Variables"

    - Fase Escamoteable dentro de Fase Variable WARNING --> " La fase variable con inicio xx y fin xx tiene solapada una fase escamoteable"

    - Nº Puntos Correlación según el tipo de regulador:

  - CTMaestro: WARNING --> " Debe tener entre 1 y 4 Puntos de Correlación Maestro"

  - Esclavo: WARNING --> " Debe tener entre 1 y 4 Puntos de Correlación Esclavo"

  - MaestroEsclavo: WARNING --> "Debe tener 1 Maestro o 1 Esclavo"

  - EsclavoMaestro: WARNING --> "Debe tener 1 Maestro o 1 Esclavo"

    - Punto Correlación tipo Esclavo y de Pto. de Cancelación:

  - Si el Time Out del esclavo no está programado WARNING --> "El Punto de correlación esclavo con valor XX no tiene valor para TimeOut"

  - Si el Tiempo de espera del punto de cancelación no está programado WARNING --> "El Punto de cancelación con valor XX no tiene valor para el tiempo máximo de espera"

    - Punto de Correlación Esclavo no están al final de una fase variable WARNING --> "El Punto de Correlación con valor XX debe estar situado en el final de una Fase Variable"

    - Comprueba que el tiempo mínimo de verde para el grupo tipo 20 (tiempo de verde obligatorio que hará al 100% al encontrarse en la parte fija es decir, no se considerará el verde que se encuentre dentro de fases variables) es mayor al indicado en la variable del grupo WARNING --> "El grupo con orden X y Tipo 20 - V/Vi/R tiene de duración del tiempo de verde menor que el tiempo mínimo de verde asignado"

    - Valores mayores que el ciclo:

  - Fases Variables ERROR --> "La Fase Variable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Fases Escamoteables ERROR --> "La Fase Escamoteable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Cancelación ERROR --> "El Punto de Cancelación está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Correlación ERROR --> "El Punto de Correlación está fuera de los límites temporales"

  - Zonas de Saturación ERROR --> "La Zona de Saturación con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Impulsos WARNING --> "El impulso rebasa el tiempo del ciclo, esta operación sólo es válida para grupos especiales de bomberos. ¿Está seguro de que desea modificar este dato?

    - Valores igual al ciclo:

  - Fases Variables WARNING --> "La Fase Variable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Fases Escamoteables WARNING --> "La Fase Escamoteable con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Cancelación WARNING --> "El Punto de Cancelación está fuera de los límites temporales"

  - Puntos de Correlación WARNING --> "El Punto de Correlación está fuera de los límites temporales"

  - Zonas de Saturación WARNING --> "La Zona de Saturación con Inicio xx y Fin yy está fuera de los límites temporales"

  - Impulsos WARNING --> "El grupo con orden X y Tipo X tiene impulsos fuera de rango"

Es necesario que la copia de trabajo esté validada para que aparezca en la Gestión de configuración y poder mandarla a la calle.

      - Validación EPROM:

La copia de trabajo se puede comparar con la memoria EPROM grabada en el propio regulador, a fin de confirmar que la matriz de incompatibilidades y el número de grupos de dicha memoria son coherentes con la copia de trabajo con la que estamos trabajando. Para ello, al seleccionar dicha opción, se guarda la Copia de Trabajo y se realiza una serie de comprobaciones sobre las tablas correspondientes a la matriz de incompatibilidad:

    - Nº de Regulador distinto al de la tabla 95 - WARNING

    - Nº de grupos distinto al de la tabla 95 - WARNING

    - Incompatibilidad de impulsos con tabla 91 (entre verdes) - WARNING indicando los grupos entre los que se producen

    - Tabla 92 (de los marcados como incompatibles en la tabla 91 que no se produzca ninguna coincidencia entre verde y ámbar) - WARNING indicando los grupos entre los que se producen

    - Tabla 93 si existe algún grupo en la copia de trabajo que pasa por rojo y no existe un 1 en la tabla - WARNING

- DESHACER

Permite deshacer hasta las últimas 10 modificaciones realizadas sobre el reparto.

- REHACER

Permite rehacer hasta las próximas 10 modificaciones realizadas sobre el reparto.

- IMPRIMIR

Sirve para imprimir el reparto y existen dos posibilidades, una que sea para el Centro de Control en la que se mostrará toda la información y otra para los juzgados donde se eliminará la leyenda y la fecha y hora.

La única opción para imprimir será en formato PDF.

En el siguiente nivel nos encontramos con la información:

- Fecha modificación: refleja la fecha y hora en la que se ha producido el último guardado.

- Validada: si el reparto está guardado y validado aparecerá un check. Mientras no se realizase ninguna modificación sobre el mismo mantendrá dicho estado.

- Usuario: refleja la persona que ha iniciado sesión y por lo tanto la que ha realizado el reparto semafórico

- Descripción: explicación de la actuación y que podrá ser diferente para cada uno de los planes. Deberá ser obligatoria para poder validar el reparto.

La parte central es donde se representa el diagrama de barras del reparto, con todos los grupos y las secuencias de colores que realizan.

Por último, en la parte derecha, aparece:

- Ciclo: refleja los segundos de duración del reparto.

- Desfase: valor necesario par que el cruce esté sincronizado y coordinado con el resto de los reguladores de la ciudad.

- Grupos: sirve para definir el número de grupos que existen. Una vez seleccionado, se general por defecto como Tipo 1 con todos los impulsos a 0.

- Tipos de grupo: en este apartado se define el tipo de grupo de cada uno de los grupos. Estos pueden ser:

La tabla de tipos de grupo se divide en columnas, según estos criterios:

En la columna Gr. está el tipo de grupo actual.

En la columna A está el tipo de grupo al que equivale en el regulador tipo RMX.

A continuación, están los estados de colores por los que pasa el grupo.

Se muestran, después, los números de los estados a que corresponden los colores según la tabla de estado y el total de estados que tiene el grupo.

En la penúltima columna, el número de impulsos totales que tenemos que programar en el regulador cuando elijamos cada tipo de grupo.

La última columna indica si se aplica a vehículos, peatones, tranvía u otro tipo especial.

Los distintos estados por que pasan los tipos de grupos anteriores son los siguientes:

| ESTADO |  | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Colores | Nº | Estado COLORES | CON DEMANDA |
| OFF | 0 | APAGADO |  |
| V | 1 | VERDE |  |
| A | 2 | AMBAR |  |
| R | 3 | ROJO |  |
| VI | 4 | VERDE Intermitente LENTO |  |
| AI | 5 | AMBAR Intermitente LENTO |  |
| RI | 6 | ROJO Intermitente LENTO |  |
| Vi AI | 7 | VERDE Int. RAPIDO + AMBAR Int. LENTO |  |
| Ri AI | 8 | ROJO Int. RAPIDO + AMBAR Int. LENTO |  |
| V AI | 9 | VERDE + AMBAR Int. LENTO |  |
| R AI | 10 | ROJO + AMBAR Int. LENTO |  |
| AI VI | 11 | AMBAR Int. LENTO + VERDE Int. LENTO |  |
| AI RI | 12 | AMBAR Int. LENTO + ROJO Int. LENTO |  |
| Ri Vi | 13 | ROJO Int. RAPIDO +VERDE Int. RAPIDO |  |
| A R | 14 | AMBAR + ROJO |  |
| Vi | 15 | VERDE Intermitente RAPIDO |  |
| V A | 16 | VERDE+ AMBAR |  |
| V R | 17 | VERDE+ ROJO |  |
| V A R | 18 | VERDE+ AMBAR+ ROJO |  |
| R Ai | 19 | ROJO + AMBAR Int. RAPIDO |  |
| V d | 20 | VERDE | AMBAR Int. LENTO |
| VI d | 21 | VERDE Intermitente LENTO | AMBAR Int. LENTO |
| Vi d | 22 | VERDE Intermitente RAPIDO | AMBAR Int. LENTO |
| R d | 23 | ROJO | AMBAR Int. LENTO |

Teniendo en cuenta que, en los tipos de grupo, los estados que llevan una t, son estados temporizados, es decir, su duración depende de lo programado en la tabla 7. Por defecto, en esta tabla está todo a cero, lo que implica que dicha duración es 3”.

- Impulsos:

A la derecha del reparto, aparecerán una serie de casillas que hay que rellenar con los valores en segundos correspondientes a los inicios de los distintos estados de cada grupo y que corresponden con la columna “I” de la tabla de tipos de grupo.

Para ello, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  - En la aplicación al igual que en el regulador se programan los inicios de los estados temporizados y no se programan los inicios de los estados siguientes a los anteriores. El valor de los temporizados es de 3 segundos por defecto, pero se puede cambiar mediante la pestaña “temporizados”.

Por ejemplo, el tipo 1 tiene tres estados V/At/R y dos impulsos. En el reparto de la aplicación habrá que poner dos valores en las dos casillas correspondientes, por ejemplo 0 (V), 60 (At), automáticamente después de la casilla 60 aparecerá un valor no editable que en este caso será 63 y que es el inicio del R.

  - El tipo 30 es de vía tranvía y el tipo 40 de contravía tranvía. Ambos deben funcionar exactamente igual y puede que no haya de tipo 40.

  - El tipo 30 (R/RAI/AR/V/VI) tiene 5 estados (línea horizontal, línea horizontal y triángulo intermitente, línea horizontal y triángulo fijo, línea vertical y línea vertical intermitente) y puede salir en el reparto hasta tres veces.

Para cada una de estas veces hay que rellenar la casilla en verde indicando el inicio del reparto de color verde y automáticamente salen los impulsos de inicio de AR (que sale 3 sg antes que el inicio de verde), el inicio de RAI (por defecto, 12 sg antes del verde) siendo éste un valor relativo ya que dicho estado entrará cuando se detecte el tranvía por su DA en los cruces anteriores, el inicio del verde intermitente (que tiene que corresponder necesariamente con el final de una fase variable) y el inicio del rojo (que sale 3 sg después). Por lo tanto es necesario que estén definidas las fases variables del reparto para que puedan dibujarse todos los estados de forma correcta.

Igualmente, al regulador sólo se grabarán los impulsos correspondientes a los tres posibles inicios de verde, indicándole al regulador el primer segundo en que el semáforo del tranvía se puede poner verde.

  - En el tipo 40 sólo hay que rellenar una casilla (en azul) con el número de orden del grupo de tipo 30 al que está asociado (funcionarán los dos iguales). Los grupos de tipo 30 se numeran según aparecen en el reparto del 1 en adelante.

  - Los grupos de tipo 20 son peatones asociados a grupos tranvía, lo que quiere decir que el regulador los pone verde cuando el semáforo de tranvía está rojo y viceversa. Los valores necesarios son los correspondientes a la tabla 74 del regulador, donde se ve que pueden aparecer en un reparto hasta seis pasos de peatones asociados a tranvías (el orden es el de aparición en el reparto de la aplicación) y cada uno con el tiempo mínimo de verde que deben de realizar y los despejes por delante y por detrás con los grupos de tipo 30 (o 40) de hasta cuatro líneas de tranvía (cada sentido es una línea de tranvía). Por ejemplo, si el tranvía lo programamos con los impulsos 0, 45, 48 y el grupo tipo 20 lo programamos como 51, 84, 87. Si el tranvía sale en el 9 y termina en el 32, el grupo asociado haría del 35 hasta el 6.

Para rellenar esta tabla a efectos prácticos y desde el reparto, vemos que los grupos de tipo 20 pueden salir hasta tres veces en un reparto igual que los de tipo 30 o 40. Primero hay una casilla azul donde hay que indicar el número de orden del grupo tipo 30 al que está asociado; después se indicará sobre una casilla verde el tiempo mínimo de verde y por último, se programan los despejes rojo – rojo que existirán como protección entre tranvía y peatón. Primero el correspondiente al TW1 -> Peatón y después el tiempo Peatón -> TW1.

Está claro que si no se han programado previamente los grupos tranvía 30 (o 40) no se podrán representar los tipos 20 ya que dependen de ellos. Se mostrará una nota diciendo: “necesario programar los grupos tranvía para mostrar los grupos asociados”.

Los datos que se rellenan en la tabla 74 del regulador salen directamente de los datos programados en el diagrama por lo que se considera una tabla de REPARTO y no de funcionamiento.

Si en un grupo de tipo 20, en el valor de verde mínimo (casilla de color verde) ponemos un valor que es igual al verde mínimo + 128, el grupo se comportará como un vehículo asociado al tranvía y se comportará como un grupo de tipo 5 haciendo la secuencia de estados (AIVI/At/R) aunque para el regulador se utilizará la tabla 74 y en su tabla de repartos no tendrá impulsos programados.

  - El regulador nunca va a sacar un estado si no ha sacado el anterior (aunque esté programado así), por ejemplo, tipo 1 V/A/R si por lo que sea, el regulador tiene que sacar el rojo y previamente no ha sacado el ámbar, entonces el regulador no lo saca.

  - El contador de ciclo del regulador va desde 0 hasta el valor del ciclo, sin llegar nunca a este último segundo, es decir, si el ciclo es de 90 segundos el contador nunca llega al segundo 90, cuando va a llegar salta al 0. El segundo 90, por tanto, es el segundo 0.

  - Respecto a las fases escamoteables, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Si una fase escamoteable empieza por ejemplo en el segundo 62 y no va a salir porque no hay demanda de tranvía, y existe un grupo Tipo 1 con programación 0 61 64, entonces se iniciará el ámbar en el segundo 61, como es temporizado terminará en el segundo 64 y, en ese momento, se pondrá rojo, aunque teóricamente el inicio de rojo está dentro de la escamoteable y no salga.

El regulador sólo hace cambios de estado en los segundos que tiene programados, es decir, si tenemos un grupo tipo 31 (V/At/R d) con impulsos en el reparto de 0, 56, 59, 118, 121, 124 el regulador pondrá el estado verde cuando el contador pase por los segundos 0 y 118, en ámbar cuando pase por 56 y 121 y rojo cuando pase por 59 y 124.

Las fases escamoteables pueden salir a la calle o no, dependiendo de si el algoritmo de prioridad del tranvía decide sacarla o no. Por ejemplo, suponiendo que tenemos una fase escamoteable con inicio en el segundo 56 y final en el 118, si sale la fase escamoteable el grupo tipo 31 anterior cambiará de estado en 0, 56, 59, 118, 121, 124 mencionados anteriormente.

Pero si la fase escamoteable no sale, cuando el contador vaya a llegar al segundo 56 saltará al 118, es decir, el contador no pasa por el segundo 56 y sí por el 118, lo que quiere decir que los cambios de estado que se inicien en el segundo 56 ya no se producirán, con lo que el grupo mencionado hará la siguiente secuencia: verde en 0, verde en 118 (como ya estaba verde, no se notará), ámbar en 121 y rojo en 124.

Si por ejemplo, la fase escamoteable empezara en el segundo 57 y no saliera a la calle, el grupo anterior entraría en el segundo 56 haciendo ámbar y aunque no pasara por el segundo 59 correspondiente al rojo, como el ámbar es temporizado (3 segundos) al acabar los tres segundos entraría en rojo en el segundo 120, luego no haría el ámbar en el 121 ya que está rojo y el siguiente estado que busca sería un verde, lo que puede ocasionar problemas de reparto o incompatibilidades a tener en cuenta por parte del usuario (dado que se habría producido el rojo y a lo mejor, no debería). La secuencia sería la siguiente: verde en 0, ámbar en 56 y rojo en 120. En el regulador, si por estas circunstancias se tiene que efectuar un cambio de estado que no corresponde a la secuencia lógica del tipo de grupo (por ejemplo, verde  ámbar  rojo), se salta dicho estado hasta que encuentra el impulso del color secuencial correspondiente.

Como en este caso, el 120 pasaría a rojo y el 121 coincide con el inicio de otro ámbar, este lo ignoraría y continuaría rojo hasta el segundo 0 que volvería a cambiar a verde.

NOTA:

Los grupos dobles dibujan el reparto tal y como saldría si hubiera escamoteables, las posibles flechas que aparecen en dichos grupos son los impulsos correspondientes al reparto cuando no hay fases escamoteables.

- Reparto de tiempo: en esta opción se representan las variables existentes indicando el inicio y final de cada una y la duración en segundos. Este último dato es el que se puede modificar e indicar la nueva duración. Una vez modificados presionando el check, aparecerá un mensaje “el valor del ciclo ha cambiado de X a Y” indicando que se ha realizado el cambio.

- Temporizados: esta pestaña se subdivide en 4 subtablas (subtabla 1, subtabla 2, subtabla 3 y subtabla 4). Y se podrá chequear a que subtabla hace referencia la representación del reparto apareciendo por defecto marcada la subtabla 1. En cada una de ellas se puede introducir por grupo uno o dos valores de temporizado según el tipo de funcionamiento de cada grupo. Si se deja a 0 toma el valor por defecto que corresponde a 3 segundos. El valor que puede aceptar es de 0 a 14 segundos. Por ejemplo:

  - Grupo Tipo 1 (V/At/R) solo aparecerá una casilla para rellenar. Si se introduce un valor de 5, al programar los valores 0 (V) 46 (At) el rojo se iniciará en el segundo 51.

  - Grupo Tipo 7 (AIVI/OFF) no aparecerá ninguna casilla para introducir un valor ya que este tipo de grupo no dispone de ningún temporizado.

  - Grupo Tipo 22 (VAI/ViAIt/RAIt/R) aparecerán dos casillas para rellenar. El primer temporizado referente al ViAI y el segundo para el RAI.

Estos valores se grabarán en la tabla 7 del regulador.

  - TABLAS

En un regulador de tipo RTZ existen 95 tablas y desde el punto de vista de la aplicación, estas tablas se dividen en tres grandes grupos:

- Tablas de Reparto

Se generan a partir de los repartos realizados en los Repartos de las Copias de Trabajo que se han descrito anteriormente. Mediante esta opción, estas tablas sólo se pueden visualizar (es decir, no se pueden editar desde aquí). Para poder modificarlas, es necesario hacerlo mediante la creación de repartos del tipo Copias de Trabajo desde los Repartos.

- Tablas de Funcionamiento

Se crean y modifican desde esta pestaña habilitando la opción de Editar. Una vez modificadas se podrán guardar a través de la opción Guardar ubicada en la parte superior. Se de lo contrario se quieren desestimar loas modificaciones realizadas y volver a tener las tablas de funcionamiento tal y como estaban en el origen, se seleccionará la opción Cargar.

- Tablas de incompatibilidades y EPROM

Solamente se pueden visualizar, no editar ni grabar en los reguladores. Su mantenimiento es responsabilidad de la empresa adjudicataria del proyecto de explotación del Centro de Control de Tráfico.

En el siguiente cuadro se describen las 95 tablas: su clasificación según tablas de reparto o de funcionamiento, su distribución en las pestañas del módulo Gestión de Configuración, y se indica si son editables desde este módulo o no, en cuyo caso, se generan desde las Copias de Trabajo creadas a la hora de hacer los repartos.

| Tabla | Descripción | Reparto | Funcionamiento | Editable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipos de grupo | X |  | N |
| 2 | Ciclos | X |  | N |
| 3 | Desfases | X |  | N |
| 4 | Fases variables | X |  | N |
| 5 | Forzadura de plan y secuencia de entrada |  | X | S |
| 6 | Modo de funcionamiento y tipo de sincronismo |  | X | S |
| 7 | Tiempo de transiciones entre grupos | X |  | N |
| 11-28 | Repartos de tiempo de planes 1 al 18 | X |  | N |
| 31 | Entradas programadas |  | X | S |
| 32 | Salidas programables |  | X | S |
| 33 | Transiciones plan de emergencia |  | X | S |
| 34 | Tiempo transición emergencia/estructuras |  | X | S |
| 35 | Tipo grupos / estructuras | X |  | N |
| 36 | Tipos de grupo 2 | X |  | N |
| 37 | Tipos de grupo 3 | X |  | N |
| 38-40 | Transiciones estructuras |  | X | S |
| 41 | Asignación de detectores a fases |  | X | S |
| 42 | Demandas fijas de vehículos |  | X | S |
| 43 | Demandas fijas peatones |  | X | S |
| 44 | Asignación de tiempos sobrantes |  | X | S |
| 45 | Incrementos de fases |  | X | S |
| 46 | Grupos ficticios | X |  | N |
| 50 | Días semana |  | X | S |
| 51 | Programa fijo |  | X | S |
| 52 | Días especiales |  | X | S |
| 53-60 | Programas horarios de planes 1 a 18 |  | X | S |
| 64 | Detectores grupos accesos |  | X | S |
| 65 | Nivel accesos |  | X | S |
| 66 | Accesos a fases |  | X | S |
| 67 | Forzadura prioridad congestión incremento |  | X | S |
| 68 | Retardo accesos |  | X | S |
| 69 | Abortar recuperar |  | X | S |
| 70 | Tw demandas |  | X | S |
| 71 | Tw tiempos tranvía |  | X | S |
| 72 | Tw tipo t. máximo fases |  | X | S |
| 73 | Tw fases escamoteables, impulsos cancelación | X |  | N |
| 74 | Tw grupos asociados | X |  | N |
| 75 | Tw tolerancia inhibición |  | X | S |
| 78 | Tw ajustes tiempo máximo y sincronismo |  | X | S |
| 79 | Tw ampliación fases |  | X | S |
| 80 | Correlaciones | X |  | N |
| 81 | Saturación entradas/grupos |  | X | S |
| 82-85 | Saturación acción de 1 a 4 |  | X | S |
| 91 | Incompatibilidades | Incompatib. |  | N |
| 92 | Incompatibilidades no rojo | Incompatib. |  | N |
| 93 | Destellos lámpara roja | Incompatib. |  | N |
| 94 | Mínimo destellos lámpara roja | Incompatib. |  | N |
| 95 | Número de regulador y número de grupos | EPROM |  | N |

- ACCIONES ONLINE:

Este tipo de programaciones son órdenes que se envían a los reguladores y que éstos ejecutan y mantienen hasta que no reciben otro tipo de programación u orden de la selección dinámica, salvo que estén afectados por alguna forzadura del mismo tipo (de plan, de estado o de funcionamiento), en cuyo caso no ejecutan las órdenes online.

  - ACCIONES

- Control: permite seleccionar entre modo de control Local y Ordenador. La diferencia entre ambos es que, en modo Local los reguladores funcionan con el sincronismo de las fuentes de sincronismo (es el mismo que el del CCT) y no obedecen las órdenes del CCT, mientras que, en modo Ordenador, los reguladores funcionan con el sincronismo del CCT (es el mismo que el de las fuentes) y sí hacen caso de las órdenes del CCT.

- Modo colores: permite seleccionar el estado al que enviar el regulador, ofreciendo al usuario la posibilidad de elegir entre las opciones Colores e Intermitente.

- Centralizado: si seleccionamos la opción de NO, se permite liberar el regulador dejando la IP y Puerto libres para que puedan ser conectados a otra aplicación y comprobar posibles comunicaciones o envío de datos. Por el contrario, si no se marca nada el regulador estará centralizado y comunicando con la aplicación Artic.

- Modo de operación: se puede seleccionar el tipo de funcionamiento que queremos enviar a al regulador.

    - Respecto al sincronismo

    - Respecto al Semiactuado/Actuado

- Normal: para que el regulador deje de funcionar como Actuado, Semiactuado o siga en funcionamiento normal.

- Actuado: cuando el regulador entra en una fase verde debido a una demanda de espira o pulsador, y va alargando el verde mientras perdura esa demanda, entonces el regulador funciona de forma actuada. Actualmente no hay ningún regulador que funcione así.

- Semiactuado: cuando el regulador entra en una fase verde debido a una demanda de espira o pulsador, y ejecuta el verde programado para esa fase, para luego continuar con el ciclo hasta que exista otra demanda que haga que el regulador vuelva a ejecutar la fase verde mencionada, el regulador funciona en modo semiactuado. Actualmente hay varios reguladores que funcionan en este modo y son los que tienen peatones con pulsador. En la pantalla general de Reguladores, vista anteriormente, se puede ver este modo de funcionamiento en la columna Tipo de Sincronismo.

    - Respecto a la Demanda de Tranvía

- No inhibe demanda: funciona normalmente con el sistema de prioridad semafórica.

- No permite ninguna demanda: no funciona con prioridad semafórica.

- Permite DPS, EMERGENCIA y DC: sólo hace caso a activaciones de DPS, pulsadores de EMERGENCIA y DC. Es decir, cuando se activa algún DA o DP, el regulador no obedece.

- Permite EMERGENCIA y DC: sólo obedece a activaciones de pulsadores de EMERGENCIA y de los DC. Es decir, cuando se activa un DA, DP o DPS el regulador lo ignora.

    - Respecto a la Demanda autobús Tranvía

- Inhibición de demandas bus: no funciona bajo la prioridad del bus.

- Prioridad de autobús activa: funciona bajo el algoritmo de prioridad bus.

- Reparto: seleccionando este tipo, se puede elegir el número del plan al que queremos que cambien los reguladores seleccionados posteriormente.

- Limpiar alarmas

- Limpiar pendientes

  - RESULTADOS

- FORZADURAS:

Este tipo de programaciones son órdenes que se envían a los reguladores y que éstos ejecutan y mantienen hasta que no se libere la forzadura enviada, ignorando cualquier orden de ese mismo campo.

Cuando se libera una forzadura, todos los reguladores afectados por la misma volverán al estado inicial que tenía antes de aplicarle la forzadura mencionada. Eso quiere decir que no vuelve al estado que le puede corresponder debido a otra programación (por ejemplo, un evento). El usuario será responsable de la coherencia del funcionamiento en este punto.

Todas las forzaduras activas, se pueden ver en la pantalla general de Área, y desde este mismo sitio se pueden liberar (eliminar). El histórico de forzaduras se puede consultar en eventos donde se reflejan todos los cambios que se producen.

Si existe una forzadura en un regulador y a continuación mandamos otra forzadura sobre el mismo regulador, actuando sobre el mismo campo (plan, estado o funcionamiento) la ignorará hasta que no se libere la primera existente.

Se pueden actuar sobre los mismos campos que existen y han sido detallados en el apartado anterior en Acciones Online.

Cuando llega una de estas órdenes a un regulador [si por casualidad se programan dos órdenes del mismo tipo en el mismo segundo (simultáneamente), el regulador hará la primera que reciba y a continuación, la segunda que reciba (ya que es imposible que las reciba las dos al mismo tiempo)], éste puede encontrarse en los siguientes modos, actuando de las siguientes formas, frente a las órdenes recibidas:

- En control Local: el regulador no hace caso a las órdenes recibidas pero las almacena (la última recibida para cada tipo), para ejecutarlas cuando pasa a control Ordenador ya que se quedará en Estado – General – Pendientes ¿?

- En control Ordenador: obedece a las órdenes recibidas.

- Cuando el regulador está en control Ordenador tiene una serie de estados y plan, en los que está funcionando. Al pasarlo a Local, dichos estados y plan pueden variar según los valores de las tablas programadas o según los planes horarios de las fuentes de sincronismo. Al volverlo a establecer en control Ordenador, el regulador volverá a los estados que le corresponden, que serán los mismos que tenían inicialmente o con las variaciones que hayan sido provocadas por programaciones (dado que, en modo Local, las conserva).

- En Intermitencia crítica (por ejemplo, por incompatibilidades): en este caso, el regulador, además pasa a Local si estaba en Ordenador y funciona como tal.

- En Intermitencia no crítica (por ejemplo, fallo en tarjeta de salidas): en este caso, el regulador permanecerá en control local u ordenador y actuará como tal.

- Si el regulador está fuera de comunicaciones de regulador o de socket, al intentar mandar las órdenes online, forzaduras o intentar liberar una forzadura ya ejecutada, nos dará un mensaje de Fuera de comunicaciones y no se ejecutará la programación o liberación ni aparecerá en las pantallas de forzaduras pendientes de liberar.

- Si el regulador se va de comunicaciones por regulador o socket y hasta que vuelva se producen órdenes debidas a eventos programados (salvo en el caso de forzaduras u órdenes online, en los que dará un error de fuera de comunicaciones), a la vuelta de comunicaciones se realizarán las siguientes acciones por parte de la aplicación y en el siguiente orden:

- Si hay forzaduras pendientes de liberar, se mandan y ya no se comprueba si hay alguna orden más, que si las hubiera ya no se mandarán nunca.

- Si se hubiera enviado alguna orden online mientras ha estado fuera de comunicaciones, al volver a comunicar no se reenvía.

- Si se hubiera enviado alguna orden diferida mientras ha estado fuera de comunicaciones, al volver a comunicar se reenvía y ya no se mira si hay alguna orden más, dado que si las hubiera ya no se mandarán nunca.

- Si se hubiera mandado alguna orden de selección dinámica mientras ha estado fuera de comunicaciones, se reenvía y ya no se mira si hay alguna orden más, dado que si las hubiera ya no se mandarán nunca.

- Si se hubiera mandado algún plan horario mientras ha estado fuera de comunicaciones, se reenvía.

Respecto al comportamiento de los reguladores en relación con su estado y las programaciones, hay que hacer notar lo siguiente:

El regulador, cuando pasa a local o se va de comunicaciones, parece que guarda en un buffer distintos estados (entre ellos, cambio de plan) que restaura cuando pasa de local a ordenador o cuando vuelve de comunicaciones. Hay casos en los que el buffer se borra, como cuando se hace reset (por ejemplo, apagando o después de grabar tablas) y hay dos estados que seguro que no guarda: el modo de funcionamiento y el estado en intermitente.

El regulador debería guardar todos los estados siempre, y antes de restaurarlos tendría que recibir de la aplicación los posibles cambios que se han producido en los estados, tenerlos en cuenta y entonces restaurar, por sí mismo, todos a la vez, sin provocar, por ejemplo, dos cambios de plan consecutivos.

Si como consecuencia de una de las órdenes mencionadas, el regulador se va a una intermitencia crítica y por lo tanto pasa a local (por ejemplo, le mandamos la orden de cambio de plan a uno que tenga mal las incompatibilidades), intentará ponerse en marcha realizando la secuencia de entrada y si lo consigue permanecerá en local, realizando el plan correspondiente a local (el plan horario de las fuentes de sincronismo). Si entonces lo pasamos a ordenador, la aplicación ya no intentará mandar la orden que se le ha enviado (porque la ha enviado anteriormente) y permanecerá en el plan que tenía en local hasta que no se le cambie mediante otra orden.